工业工程类专业优秀课程设计展示选题

航空发动机的剩余寿命预测

- 背景介绍

在智能制造领域，保持高可靠性对实现最佳效率和生产力至关重要。在航空和汽车等现代工程系统中，设备的意外故障可能导致生产中断、安全隐患以及昂贵的维修成本，因此预防故障变得尤为重要。近年来，物联网技术的不断发展使准确的实时在线监测变得可行，同时也给相关专业人员提供了丰富的研究机会。借助智能制造和物联网技术，我们能够进行高度复杂的数据融合，并开发出准确可靠的算法来预测设备的剩余使用寿命或即将发生故障的时间，从而为设备维护提供最佳的决策支持。该方法将智能制造与工程系统相结合，为实现更高效的生产开拓了新思路，同时显著提升了设备运行的可靠性。

剩余使用寿命（Remaining Useful Life，RUL）被定义为一个单元在完全停止工作或无法满足操作需求之前所剩下的时间。通过对设备当前的健康状况进行综合评估和分析，预测方法能够估计出退化系统或部件的RUL，从而为设备维护提供最佳的决策支持。

基于数据驱动的预测方法在工程系统领域具有广阔的应用前景。传统的物理方法要求充分了解系统的具体退化机制，然而，由于知识的有限性或系统的高度复杂性，这在实践中可能难以实施。相比之下，数据驱动模型利用物联网技术采集到的大数据，结合先进的算法和机器学习技术，能够对设备的健康状况进行实时监测和分析，具有实时性、精准性和自适应性等优势，因而目前被广泛应用。

本次课程设计的任务是基于给出的航空发动机的退化信号，尽可能充分挖掘这些信号中所蕴含的退化信息，并建立可靠的模型来预测发动机的剩余使用寿命。

- 数据描述

C-MAPSS仿真模型是由美国国家航空航天局（NASA）开发的大型商用涡扇发动机模拟工具，其目的是结合发动机的运行特点测试不同的模型性能。该仿真模型现已被广泛应用于模拟现实发动机的健康监测研究。图1提供了使用C-MAPSS进行仿真的发动机原理图，其模拟了一个90000 lb推力发动机的模型，并在0到42000 ft的高度、0到0.84的马赫数以及20到100的油门杆角度的条件下进行实验。用户可以调整三种条件：飞行高度、马赫数和油门杆角度来模拟不同的环境条件，模型产生了21个可用于分析的输出信号。

图1  C-MAPSS简化发动机仿真模型

使用C-MAPSS仿真模型设置相应的失效模式和运行条件，生成一组由多个时间序列组成的数据集，包含训练集和测试集（见附件1和附件2）。其中训练集记录了航空发动机的多个状态参数从正常到故障的完整周期内每个时间序列的采样值，例如训练集中单元1的寿命为192，其他依次类推；测试集则包含了故障前某一个时间点之前的状态参数值，文件“RUL_FD001”（见附件3）还提供了测试数据的真实剩余使用寿命。

表1 数据集介绍

| 数据集名称 | FD001 |
| --- | --- |
| 训练集组数 | 100 |
| 测试集组数 | 100 |
| 工况条件 | 1 |
| 故障状态 | 1 |

每一组数据来自一台发动机，整个数据集可以认为来自相同类型的发动机。有三种条件设置会对发动机性能产生重大影响，这些设置也包含在数据中。训练集和测试集各有26列数据，每一列分别代表：

(1)单元序号

(2)时间（单位是周期）

(3)条件设置1（飞行高度）

(4)条件设置2（马赫数）

(5)条件设置3（油门杆角度）

(6)-(26)传感器输出

表2 C-MAPSS输出的不同传感器监测参数

| 编号 | 信号简称 | 物理量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | T2 | 风扇入口总温度 | °R |
| 7 | T24 | LPC出口总温度 | °R |
| 8 | T30 | HPC出口总温度 | °R |
| 9 | T50 | LPT出口总温度 | °R |
| 10 | P2 | 风扇入口压力 | psia |
| 11 | P15 | 旁路管道中总压力 | psia |
| 12 | P30 | HPC出口总压力 | psia |
| 13 | NF | 风扇速度 | rpm |
| 14 | NC | 核心速度 | rpm |
| 15 | EPR | 发动机压力比（P50 / P2） | -- |
| 16 | PS30 | HPC出口静压 | psia |
| 17 | PHI | 燃油流量与Ps30比率 | pps/psi |
| 18 | NRF | 修正风扇速度 | rpm |
| 19 | NRC | 修正核心速度 | rpm |
| 20 | BPR | 旁路比率 | -- |
| 21 | FARB | 燃烧室燃气比 | -- |
| 22 | HT_BLEED | 焓 | -- |
| 23 | NF_DMD | 要求风扇速度 | rpm |
| 24 | PCNFR_DMD | 修正要求风扇速度 | rpm |
| 25 | W31 | HPT冷却液流失 | lbm/s |
| 26 | W32 | LPT冷却液流失 | lbm/s |

- 课程设计要求

- 对高维监测信号进行信号筛选或降维处理；

- 提取降维后的监测信号特征，结合机理分析和机器学习算法建立特征与剩余寿命之间的关系；

- 利用上述训练模型对测试数据进行剩余寿命预测。

四、提交成果要求   文件名要求：学校全称-剩余寿命预测-团队名称

- 用于展示项目的PPT；

- 项目代码（推荐使用Python语言），保证项目的可运行性和结果的真实性；

- 测试集样本预测结果（提交CSV文件）。文件内容包含三列：第一列为测试样本的样本编号，该样本编号对应测试数据文件中的样本编号；第二列为每个测试样本的剩余寿命预测结果；第三列为总预测误差率；

- 课程设计报告文件。报告要求如下：（但不限于以下内容，各组可根据各自参加的课程设计题目做适当调整。）

（1）摘要（200字以内）：总结你的报告内容；

（2）问题描述；

（3）研究过程；

（4）结果分析；

（5）结论。

报告全文不超过30页。

五、评分标准

得分评判参考以下规定执行：

- 根据选手提供的预测结果和真实结果计算预测误差率，作为评分结果参考之一，具体计算公式如下：

err=1Ni=1N|Ri-Ri|Ti

其中，N为测试样本个数，Ri为第i个测试样本的预测剩余寿命，Ri为第i个测试样本的真实剩余寿命，Ti为第i个测试样本的真实寿命；

- 提交评审报告，包括题目与背景理解、分析思路总览、模型和算法介绍、实验结果分析和总结等。该项主要考察整体思路的逻辑严密性，以及分析方法的有效性和创新性。

六、附件数据描述

附件1  训练数据

参见文件：train_FD001.csv

附件2  测试数据

参见文件：test_FD001.csv

附件3  测试发动机的真实寿命

参见文件：RUL_FD001.csv